Диагностическая карта

Лицевая сторона

| Оператор технического осмотра/пункт технического осмотра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичная проверка |  |  |  | Повторная проверка |  |
| Регистрационный знак ТС: |  |  | Марка, модель ТС: |  |  |
| VIN: |  |  | Категория ТС: |  |  |
| Номер рамы: |  |  | Год выпуска ТС: |  |  |
| Номер кузова: |  |  |  |  |  |
| СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): |  |  |  |  |  |

| № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Тормозные системы |  |  | 22. | Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией |  | 42. | Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн |  |
| 1. | Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения |  | IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели |  |  | 43. | Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки |  |
| 2. | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям |  | 23. | Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла |  | 44. | Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы |  |
| 3. | Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения |  | 24. | Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла |  | 45. | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора |  |
| 4. | Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер |  | 25. | Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей |  | 46. | Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам |  |
| 5. | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе |  | V. Шины и колесы |  |  | 47. | Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам |  |
| 6. | Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением |  | 26. | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям |  | 48. | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств |  |
| 7. | Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов |  | 27. | Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации |  | 49. | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой |  |
| 8. | Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода |  | 28. | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес |  | 50. | Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем |  |
| 9. | Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем |  | 29. | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес |  | 51. | Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача |  |
| 10. | Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания |  | 30. | Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес |  | 52. | Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром |  |
| 11. | Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов |  | 31. | Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями |  | 53. | Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям |  |
| II. Рулевое управление |  |  | VI. Двигатель и его системы |  |  | 54. | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности |  |
| 12. | Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса |  | 32. | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям |  | 55. | Наличие знака аварийной остановки |  |
| 13. | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе |  | 33. | Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания |  | 56. | Наличие не менее двух противооткатных упоров |  |
| 14. | Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении |  | 34. | Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива |  | 57. | Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям |  |
| 15. | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма |  | 35. | Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям |  | 58. | Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки |  |
| 16. | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе |  | 36. | Соответствие нормам уровня шума выпускной системы |  | 59. | Работоспособность механизмов регулировки сидений |  |
| 17. | Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией |  | VII. Прочие элементы конструкции |  |  | 60. | Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям |  |
| III. Внешние световые приборы |  |  | 37. | Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями |  | 61. | Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам |  |
| 18. | Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям |  | 38. | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям |  | 62. | Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса |  |
| 19. | Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов |  | 39. | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей |  | 63. | Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор |  |
| 20. | Работоспособность и режим работы сигналов торможения |  | 40. | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя |  | 64. | Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам |  |
| 21. | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям |  | 41. | Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства |  | 65. | Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями |  |

Оборотная сторона

| Результаты диагностирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры, по которым установлено несоответствие |  |  |  | Пункт диагностической карты |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра |  |
| Невыполненные требования |  |  |  |  |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) |  | Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника) |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |

| Данные транспортного средства |  |
| --- | --- |
| Масса без нагрузки: | Разрешенная максимальная масса: |
| Тип топлива: | Пробег ТС: |
| Тип тормозной системы: |  |
| Марка шин: |  |

| Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства | возможно; невозможно. |
| --- | --- |

| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | Повторный технический осмотр пройти до: |
| --- | --- |

| Дата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. технического эксперта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |